Eksperthinnang Kuusiku-Altveski kinnistu detailplaneeringu algatamise otsuse ja põhijoonise võimaliku keskkonnamõju kohta

Käesoleva eksperthinnangu aluseks on detailplaneeringu lähteülesanne kuupäevast 25.10.2012 ja detailplaneeringu põhijoonis seisuga 08.01.2014 (Valtu Projekt OÜ).

Lähteülesandes on otsese keskkonnatingimusena määratud nõue rajada kalapääs. Muid keskkonntingimusi seatud pole. Kalapääsu rajamiseks on koostatud eelprojekt (Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi 2013) ja keskkonnamõju eelhinnang (Maves AS ja Rein Järvekülg 2013). Eelhindamise käigus jõuti järeldusele, et parim lahendus on möödaviikpääsu rajamine. Vastav lahendus on kujutatud ka detailplaneeringu põhijoonisel.

Detailplaneeringuga muud olulised looduskaitsega seotud elemendid on:

- DP alaga osaliselt kattuv Kuusiku metsapark koos puiesteega

- DP alaga osaliselt kattuv Kuusiku hoiuala

- parkimise korraldamine

- reoveekäitlus

- joogiveevõtt

- Kuusiku veehoidla plaanitud sopistus

Kuusiku metsapark

Jääb osaliselt planeeringualasse (DP kaardil ekslikult märgitud hoiualaks), kuid tegevusi sinna plaanitud pole. Pargi kaitse on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri. Kaitse-eesmärk on olemasoleva ökoloogilise olukorra säilitamine ning edasises kasutamise ja arendamise suunamine (vastavalt pargi valitseja, Keskkonnaameti, nägemusele).

Kavandataval tegevusel pole olulist negatiivset mõju metsapargile ette näha. Võimalike vastuolude ja riskide maandamise nimel on maaomanikul mõistlik tutvuda kaitse-eeskirjaga ning teavitada pargi kaitsestaatusest ka külastajaid (nt märgistada ala piir ja teatetahvel). Näiteks on metsapargis üle 50 osalejaga ürituste korraldamine lubatud üksnes katiseala valitseja nõusolekul.

Kuusiku hoiuala

Jääb osaliselt planeeringualasse. Hoiualale on plaanitud tegevused paisul, sh möödaviikpääs. Hoiuala kaitse on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla maakonnas. Selleks on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud elupaigatüüpide – jõgede ja ojade (3260), niiskuslembeste kõrgrohustute (6430), lamminiitude (6450), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niitude (6510) kaitse. EELIS andmebaasi (Natura elupaigad) alusel DP mõjualas muid elupaiku peale jõgede ja ojade pole. Paisul elluviidavate tegevuste võimalikku mõju hinnati kalapääsu eelprojekti keskkonnamõju eelhinnangus. Selles leiti, et kavandatav tegevus on ellu viidav olulise negatiivse keskkonnamõjuta. Eelhinnangus toodi välja ka soovitused võimaliku negatiivse mõju vähendamiseks ja positiivse mõju suurendamiseks.

Parkimise korraldamine

DP põhijoonise järgi on alale plaanitud 21 kohaline sõiduautode parkla. Parkla ja teede katteks on plaanitud purustatud kruus. Parkla kalle on veehoidla suunas 1,7 %. Naftasaaduste olulises määras veekogusse valgumise risk on madal. Suhteliselt väikeste autode arvu juures võib vett läbijuhtiva katte olemasolu lugeda pigem soodustatuks kõvakatte ees kuna autodelt õlist mustust ja mootorist lekkinud õli mahapesev vihm saab imbuda pinnasesse ning filtratsioon toimib kohapeal looduslikult. Plaanitud autode hulgast pole tavaolukorras ette näha olulist naftasaaduste kannet vette. Riskide maandamiseks on soovitatav hoida parkla läheduses 200 l absorbeerivat materjali (nt saepuru). Seda saab kasutada, kui näiteks toimub oluline õli või kütuseleke (nt paak läheb katki).

Reoveekäitlus

Eksperdile teadaolevalt pole Rapla vald alale plaaninud ühisveevärki ja –kanalisatsiooni.

Alale on plaanitud kaks reoveemahutit mahtudega 6—8 m3 ja 12—16m3. Eeldatavat külaliste hulka eksperdile teada pole. Arvestades reovee keskmist teket ühe elaniku kohta, 0,12 m3 ööpäevas, saame mahutite täitumise ajaks ühe alalise elaniku korral 150 päeva. Arendajal on mõistlik veenduda, kas külastajate arv ja mahuti tühjendamise sagedus on kooskõlas majandusliku plaaniga. Kui kogumismahutite tühjendamise sagedusega on arvestatud, siis keskkonnaprobleeme pole põhjust eeldada.

Võimaliku lekke tuvastamiseks on ala majandajal mõistlik arvet pidada kogumismahuti tühjenduskordade ja külaliste arvu osas. Kui sama külaliste arvu juures mingi hetk muutub mahutite tühjendamise vajadus väiksemaks on põhjust kontrollida mahutite veepidavust. Muus osas on soovitatav järgida mahuti paigaldaja ja tootja juhiseid.

Põhijoonise järgi on sademevett plaanitud mitte koguda. Arvestades, et alal ei plaanita tootmist või naftasaaduste käitlemist võib lahendust lugeda sobivaks ja põhimõtteliselt keskkonnaohutuks.

Joogiveevõtt

Eksperdile teadaolevalt pole Rapla vald alale plaaninud ühisveevärki ja –kanalisatsiooni.

Eksperdil puudub täpsem info vajalikust joogiveehulgast.

Puurkaevu rajamiseks tuleb küsida asukohajärgsest omavalitsusest puurkaevu asukoha kooskõlastust. Seejärel koostatakse puurkaevu projekt, mis esitataks omavalitsusse, kes saadab selle Keskkonnaametisse kooskõlastamiseks. Kooskõlastuse korral peab kaevu soovija vallalt küsima kirjaliku nõusoleku väike-ehitise püstitamiseks. Nõusoleku saamise ja puurkaevu ehitisregistrisse kandmise järel tekib õigus puurkaevu rajamiseks. Rajamise järgselt ja vee kvaliteedi analüüsimist peab puurija kandma puurkaevu andmed keskkonnaregistrisse. Registriandmete kinnitamisel Keskkonnaameti poolt väljastatakse puurkaevule põhjaveeregistri number ja kaevu omanik peab taotlema vallast väikeehitise kasutusluba.

Projekteerimine ja puurimine tuleb läbi viia vastavat hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi omava isiku poolt.

Veehoidla sopistus

Põhijoonise järgi on veehoidla paremkaldale plaanitud sopistus. Eesmärk võimaldada veesõidukite mugavat randumist. Kuigi põhijoonisel on plaanitud sopistusest läbivool paisust allavoolu, siis arendaja kinnitusel on sellest plaanist loobutud. Sopistuse sügavuseks plaanitakse 1,5 m.

Ehitustööde võimalik risk on kaevamisel tekkiva sette sattumine veehoidlasse ja sealt allavoolu. Eksperdile teadaolevalt plaanitakse sopistus rajada samal ajal ülejäänud paisjärve osade (pais ja kalapääs) korrastamisega. Korrastamise käigus on plaanitud paisjärv alla lasta. Keskkonnamõju seisukohast on selline teguviis soodustatud, sest siis kaevatakse kuivas alas. Teoreetiliselt on võimalik sopistust rajada ka paisjärve alla laskmata, kuid siis tuleb töid alustada veski poolsest otsast ja järv piirata kaevamise lõpuetapis ujuvkilega nii, et sette sattumine veehoidlasse oleks viidud miinimumini. See variant on siiski vähem eelistatud võrreldes tööde läbiviimisega järve korrastamisega samaaegselt. Sopistuse projekteerimisel tuleb ette näha, kaevatud pinnase edasine kasutus. Kasvupinnas tuleb kasutada sihtotstarbeliselt. Mineraalpinnast võib sobivuse korral kasutada teede ja parklate alusmaterjalina või täitena.

Sopistuse käitamisel on oluline jälgida selles taimestiku kasvu. Ettenähtud sügavus on piisavalt väike, et päike paistaks põhjani mistõttu taimekasv on soodustatud. Taimekasvu aeglustavaks meetodiks on sopistusest kasvupinnase eemaldamine, põhja katmine kivipuistega. Lõplikult taimekasvu pidurdada pole võimalik. Ajapikku tungib see veehoidlast peale. Mõningane taimestik (eriti makrofüüdid) on veehoidla ökosüsteemi seisukohast isegi soodustatud. Kuna sopistus on väike, siis sealsed taimed või nende puudumine ülejäänud veehoidlale olulist mõju ei avalda. Tegemist on suurel määral ilmelise küsimusega. Sopistuse puhastamisel taimedest arvestada piiranguga, et aastas mitte eemaldada taimi suuremalt alalt kui viiendik sopistuse pindalast (annab ökosüsteemile aega muutusega harjuda ja ei põhjusta liiga suurt heljumi koormust). Taimede eemaldamine peab toimuma käsitsi.

Vee läbivool sopistusest allavoolu seaks kahtluse ala kalapääsu toimivuse.

Karl Kupits

keskkonnaekspert

13.03.2014

https://www.riigiteataja.ee/akt/1001100&leiaKehtiv

https://www.riigiteataja.ee/akt/12823515?leiaKehtiv